一：UID卡是什么，它与普通卡有什么不同？

- 【UID卡是多少钱？】基本说明
    UID卡的一种IC卡，此卡可以修改任意扇区，作为M1复制的子卡，主要应用在IC卡复制上。此UID卡可反复擦写卡，可改写0扇区以及全部扇区数据的全开空卡 ,可实现Mifare One卡（俗称M1卡、S50卡、IC卡）的复制、克隆功能。同时亦可适用于：一卡通、门禁、停车场、自动贩卖机、电子钱包、电子商务、身份验证等多个领域，在住宅小区、写字楼、工厂、学校、医院等各行业中的非接触式IC卡应用，UID卡是一种与M1卡兼容的特种卡，此类卡在M1（普通）卡基础上突破了M1卡UID区域（0扇区0块）不可以写入的限制，可以“克隆”一张与原卡完全相同的目标卡。主要针对绑定UID号的IC卡应用。
   M1普通卡不具备UID卡的功能，但可以使用IC卡分析复制工具中的“数据复制”功能，将原卡中除了UID区域（0扇区0块）外的所有数据写入目标卡中。主要针对非绑定UID号的IC卡应用。

1、该卡片完全兼容mifare 1k卡片。

2、卡片的block0（UID所在的block）可以任意修改，重复修改。

3、block0直接用普通mifare读写器修改，不需要特殊设备。

4、卡片的默认密码为12个F，即FFFFFFFFFFFF。

5：具体的参数如下：
工作频率： 13.56MHZ。

通讯速度： 106Kboud。

读写距离： 2.5—10CM。

读写时间： 1-2MS。

工作温度： -20℃-85℃。

擦写次数： ＞100000次。

数据保存： ＞10年。

封装材料： PVC、PET、0.13铜钱。

封装工艺： 超声波自动植线/自动碰焊。